Приложение 9

Описание учебно-производственного оборудования для нефтегазодобывающих предприятий

| № п/п | Наименование | Описание | Состав | Лабораторные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стенд учебный «Автоматика насосных станций систем транспортировки нефтепродуктов» НФТ-НС-010-5ЛР-01-ПК | Стенд предназначен для изучения: - Элементов аппаратуры автоматических (автоматизированных) систем управления насосными станциями - Регулирующих клапанов, диафрагм и т. д. - Понятия о статических и динамических характеристиках элементов систем водоснабжения и устройств автоматического управления - Первичных преобразователей (датчиков): назначение и принцип их работы. Методы и датчики измерения расхода (подачи) и напора (давления). Методы и датчики контроля параметров - Автоматического контроля параметров среды в системах управления насосными станциями - Автоматического регулирование процессов. Переходных процессов. - Применения автоматических регуляторов в системах автоматики управления насосными станциями. Результаты измерений отображаются на цифровых индикаторах и параллельно на компьютере. Обработка результатов исследований осуществляется программой компьютера. Одновременно можно проводить обработку результатов вручную. | - Несущая рама; - три насоса; - датчики абсолютного давления; - шаровые краны; - регулируемая задвижка с пропорциональным электрическим управлением; - регулируемая задвижка с дискретным электрическим управлением; - регулируемые задвижки ручного управления; - бак для жидкости; - заливную горловину 15 с крышкой; - панель управления и контрольно-измерительных приборов; - расходомеры; - плата ЦАП-АЦП; - ноутбук. | - Статические и динамические характеристики насосных агрегатов; - Статические и динамические характеристики автоматизированной заслонки; - Тарировка измерительной диафрагмы; - Регулирование давления путем управления насосом; - Регулирование расхода путем управления насосом; - Регулирование давления путем управления заслонкой; - Регулирование расхода путем управления заслонкой; - Автоматическое поддержание уровня давления в промежуточных резервуарах при транспортировке жидкости путем управления насосными агрегатами и заслонками |
|  | Стенд учебный «Модель гидропоршневой насосной установки» НФТ-МГПНУ-010-5ЛР-01 | Стенд представляет собой напольную конструкцию в виде рамной стойки с размещенным на ней оборудованием | - Модель гидропоршневой насосной установки (с прозрачными элементами); - гидравлическая насосная станция; - датчик положения поршня привода; - элементы управления гидроприводом; - прозрачный резервуар-имитатор нефтяного пласта; - прозрачный резервуар-имитатор потребителя; - насос вспомогательный для возврата жидкости в «нефтяной пласт» и создания подпора в пласте; - компрессор для имитации давления потребителя; - плата ЦАП-АЦП; - ноутбук | - Изучение принципа действия гидропоршневого насоса; - Определение производительности гидропоршневого насоса в зависимости от производительности гидравлической управляющей насосной станции, расчет теоретической производительности, определение объемного КПД насоса; - Определение мощностных характеристик приводного двигателя управляющей насосной станции; - Снятие индикаторной диаграммы скважинного насоса и сравнение ее с теоретической; - Определение параметров приводного гидропривода нефтяного насоса в зависимости от уровней давления в «скважине» и в «нефтяном пласте» |
|  | Стенд учебный «Модель пневмопоршневой насосной установки» НФТ-МППНУ-010-5ЛР-01 | Стенд представляет собой напольную конструкцию в виде рамной стойки с размещенным на ней оборудованием | - Модель пневматической насосной установки (с прозрачными элементами); - компрессор питания пневмосистемы; - датчик положения поршня привода; - элементы управления пневмоприводом; - прозрачный резервуар-имитатор нефтяного пласта; - прозрачный резервуар-имитатор потребителя; - насос вспомогательный для возврата жидкости в «нефтяной пласт» и создания подпора в пласте; - компрессор для имитации давления потребителя; - плата ЦАП-АЦП; - ноутбук | - Изучение принципа действия пневмопоршневого насоса; - Определение производительности пневмопоршневого насоса в зависимости от потребляемого расхода пневмоприводом, расчет теоретической производительности, определение объемного КПД насоса; - Определение мощностных характеристик приводного приводного пневматического привода (пневмоцилиндра); - Снятие индикаторной диаграммы скважинного насоса и сравнение ее с теоретической; - Определение параметров пневматического привода нефтяного насоса в зависимости от уровней давления в «скважине» и в «нефтяном пласте» |
|  | Стенд учебный «Модель штанговой насосной установки» НФТ-МШНУ-010- 5ЛР-01 | Стенд представляет собой напольную конструкцию в виде рамной стойки с размещенным на ней оборудованием | - модель штангового скважинного насоса (с прозрачными элементами); - кривошипно-шатунный механизм с балансирными узлами и электроприводом; - датчик частоты вращения приводного двигателя; - прозрачный резервуар-имитатор нефтяного пласта; - прозрачный резервуар-имитатор потребителя; - насос вспомогательный для возврата жидкости в «нефтяной пласт» и создания подпора в пласте; - компрессор для имитации давления потребителя; - плата ЦАП-АЦП; - ноутбук | - Изучение принципа действия скважинного насоса; - Определение производительности скважинного насоса в зависимости от частоты вращения вала приводного двигателя, расчет теоретической производительности, определение объемного КПД насоса; - Определение мощностных характеристик приводного двигателя; - Снятие индикаторной диаграммы скважинного насоса и сравнение ее с теоретической; - Определение нагрузок на механизм привода насоса в зависимости от уровней давления в «скважине» и в «нефтяном пласте» |
|  | # Стенд учебный «Насосные станции систем транспортировки нефтепродуктов» НФТ-НС-010-5ЛР-01-Р | Стенд представляет собой напольную конструкцию в виде рамной стойки с размещенным на ней оборудованием | - Несущая рама; - насосы; - датчики абсолютного давления; - шаровые краны; - выносная кнопка для запуска секундомера с ручным управлением; - регулируемая задвижка; - ручной пневматический насос; - фильтр жидкости; - бак для жидкости; - заливная горловина с крышкой; - панель управления и контрольно-измерительных приборов; - трубопровод для изучения потерь давления по длине; - емкость; - счетчик жидкости; - обратный клапан | - Исследование характеристик центробежного насоса; - Исследование характеристик центробежных насосов при параллельном их соединении; - Исследование характеристик центробежных насосов при последовательном соединении; - Исследование характеристик центробежных насосов при смешанной последовательно-параллельной схеме соединений |
|  | Стенд учебный «Поршневой насос» СГУ-НП-010-5ЛР-01-ПК | Стенд предназначен для изучения характеристик поршневого насоса. Результаты измерений отображаются на цифровых индикаторах и параллельно на компьютере. Обработка результатов исследований осуществляется программой компьютера или вручную | - Действующая модель поршневого насоса, выполненная из прозрачных материалов; - блок питания; - электронный блок управления; - тахометр; - расходомер; - ноутбук; - плата ЦАП-АЦП | - Изучение принципа действия поршневого насоса и замеры конструктивных размеров качающего блока; - Изучение характеристик подачи насоса в зависимости от давления нагрузки; - Изучение зависимости подачи насоса от частоты вращения вала насоса; - Измерение мощности потребляемой приводом поршневого насоса и вычисление КПД системы; - Снятие индикаторной диаграммы поршневого насоса и сравнение ее с теоретической |
|  | Стенд учебный «Поршневой насос» СГУ-НП-010-4ЛР-01-Р | Стенд предназначен для изучения характеристик поршневого насоса. Результаты измерений отображаются на цифровых индикаторах. Обработка результатов исследований осуществляется вручную. | - Действующая модель поршневого насоса, выполненная из прозрачных материалов; - блок питания; - электронный блок управления; - тахометр; - расходомер. | - Изучение принципа действия поршневого насоса и замеры конструктивных размеров качающего блока; - Изучение характеристик подачи насоса в зависимости от давления нагрузки; - Изучение зависимости подачи насоса от частоты вращения вала насоса; - Измерение мощности потребляемой приводом поршневого насоса и вычисление КПД системы |
|  | Универсальный многофункциональный лабораторный комплекс «Система управления насосной перекачивающей станцией» | Лабораторный комплекс предназначен для обучения студентов электротехнических, технологических и механических специальностей нефтяной промышленности. В частности, для проведения лабораторных работ по курсам «Электрические машины и электропривод», «Теория электропривода и автоматизированный электропривод», «Системы управления электроприводов», «Частотно-регулируемый электропривод», «Электропривод и исполнительные устройства», «Электрические сети и электроснабжение», «Устойчивость электромеханических систем», «Релейная защита и автоматика», «Автоматизация технологических процессов и комплексов», «Механика жидкости и газа», «Подземная гидромеханика», «Динамические насосы», «Насосное оборудование». | - Насосная станция в составе (асинхронный электродвигатель, синхронный электродвигатель, вентильный двигатель, насосы центробежный, датчики давления, измерители-преобразователи для датчиков давления, расходомеры, клапаны электромагнитные, вентиль регулирующий с электроуправлением, прочая гидравлическая арматура, баки гидравлические, датчики и измерители уровня); - силовой шкаф управления и индикации (преобразователи частоты, аппаратура управления, контроллеры, короткозамыкатели, модули ввода-вывода, линейные реакторы, модель кабельной линии электропередачи); - распределенная система автоматизации технологического процесса (терминалы удаленного ввода\вывода, программируемый контроллер, панель оператора); - автоматизированное рабочее место силового шкафа управления (АРМ-СШУ); - автоматизированное рабочее место автоматизированной системы управления технологического процесса (АРМ-АСУТП); - программное обеспечение в составе (программное обеспечение АРМ СШУ, программное обеспечение преобразователя частоты, программное обеспечение АСУТП); - комплект соединительных проводов; - техническое описание; - методические указания | 1. По дисциплине «Электрические машины и электропривод» (2 работы); 2. По дисциплине «Теория электропривода и автоматизированный электропривод» (6 работ); 3. По дисциплине «Электрические сети и электроснабжение» (2 работы); 4. По дисциплине «Релейная защита и автоматика» (5 работ); 5. По дисциплине «Устойчивость электромеханических систем» (4 работы); 6. По дисциплине «Частотно-регулируемый электропривод» (4 работы); 7. По дисциплине «Технические средства автоматизации» (3 работы); 8. По дисциплине «Автоматизация технологических процессов и комплексов» 8 работ. 9. По дисциплине «Проектирование автоматизированных систем» 2 работы. 10. По дисциплине «Диагностика и надежность» (2 работы); 11. По дисциплине «Электропривод и исполнительные устройства» (2 работы); 12. По дисциплине «Насосное оборудование» (4 работы); 13. По дисциплинам, связанным с технологией нефтедобычи (3 работы) |